| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области ____________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

при проведении новогодних мероприятий

ИОТ – 171. 14

1.     Общие требования безопасности:

- Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации  и является обязательной для исполнения всеми работниками школы.

- Все работники допускаются к проведению новогодних массовых мероприятий с учащимися только после прохождения противопожарного инструктажа.

- Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в соответствии с порядком, установленным руководителем учреждения, с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

- Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

2.1 Ответственность за противопожарное состояние помещений, отведенных для проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается на заместителя директора по хозяйственной части, заместителя директора, курирующего проводимые мероприятия и классных руководителей.

- Помещение должно постоянно содержаться в чистоте.

- Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

- Пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.      Запрещается:

- Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и другие огнеопасные средства.

- Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы.

- Курить в помещениях или учреждении.

- Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности.

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

4. Действия при возникновении пожара:

4.1	 Сообщить о пожаре по телефону 01 в ближайшую пожарную часть или по телефону 112.

- Немедленно оповестить людей о пожаре.

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество.

- Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

- Руководитель мероприятия обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;

- прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-	осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.