| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области ____________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при  производстве шиномонтажных работ

ИОТ-241.14

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Шиномонтажные работы может производить только шофер, закрепленный за данным автобусом или автослесарь, прошедший инструктаж.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

При  демонтаже шины с колеса воздух из камеры должен быть полностью выпущен. Демонтаж шины, плотно приставшей к ободу колеса, осуществляется съемником. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбивать диски кувалдой (молотком).

При проверке заклеенной или вынутой из крышки камеры наполнение воздухом производить, не допуская раздутия камеры более ее настоящего объема.

Перед монтажом шины необходимо проверить состояние обода, нельзя монтировать покрышку под обод, покрытый ржавчиной или имеющий вмятины и заусенцы. Стопорное кольцо или разрезанная закраина при монтаже шины на колесо должны входить в выемку обода всей своей внутренней поверхностью.

Камеру, заложенную в шину, наполняют воздухом до выправления ее положения, после чего шину надеть  на диск колеса.

Надетую на диск шину тщательно закрепить стопорным и запорным кольцами. Внимательно проверить правильную посадку стопорного кольца в канавке диска, и только после этого производить наполнение шины воздухом.

Проверка давления воздуха в шине должна производиться манометром, установленным на шланге, подающем воздух.

Повышать давление в шинах свыше обозначенного на ней давления и накачивать шины с пробоинами (порывами) в покрышках ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

При накачивании шины, положение ее на диске можно поправлять постукиванием только после прекращения поступления воздуха.

Подкачивать шину без демонтажа разрешается, если давление воздуха снизилось не более чем на 40% по сравнению с нормальным и если есть уверенность в том, что уменьшение давления не нарушило правильность монтажа.

Подкачивание шины колеса, снятого с автобуса, производится с применением ограждения или страхующего приспособления.

Подкачивание шины колеса, находящегося на автобусе, производится на поднятом колесе. Накачивание шин без ограждения или без страхующего приспособления    ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

Привести рабочее место в порядок. Проверить и уложить инструмент.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.