| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области _________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

Инструкция

по охране труда при  проведении работ в гараже

ИОТ – 80. 14

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе в гараже допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

Опасные производственные факторы:

- химические ожоги при попадании на кожу и в глаза раствором кислот, щелочей и других едких веществ;

- термические ожоги при неаккуратном обращении с нагретыми предметами;

- травмы и ранения при небрежном обращении с рабочим инструментом;

- отравление ядовитыми веществами (тормозные, охлаждающие жидкости и т.п.)

Для тушения очага возгорания гараж должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушитель пенный и углекислый, ящик с песком.

При проведении работ в гараже используется спецодежда, в соответствии с требованиями охраны труда

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, запчасти, проверить их исправность, целостность, пригодность к использованию.

Убедиться в соответствии нормам охраны труда места работы.

Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности мед аптечки и перевязочными средствами.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Автомобиль, направляемый в гараж на тех. обслуживание или ремонт, должен быть вымыт, очищен от грязи и снега.

При постановке автомобиля на пост технического обслуживания, его нужно поставить на ручной тормоз и выключить передачу. На рулевое колесо повесить табличку: «Двигатель не включать, работают люди». Под передние и задние колеса подставить противооткатные упоры (башмаки).

При ремонте автомобиля необходимо содержать рабочее место в чистоте. Масло и воду сливать только в тару. Образовавшиеся масляные пятна на полу необходимо немедленно удалить.

Вывешивая автомобиль домкратом, нельзя допускать перекоса домкрата (он должен быть установлен строго вертикально). Под оси необходимо установить козелки.

Работая под автомобилем, необходимо использовать держаки.

При разборочных-сборочных работах нужно применять соответствующий инструмент. Проверять совпадения отверстий необходимо с помощью бородка. Инструменты и приспособления для технического обслуживания и ремонта автомобилей должны быть исправными и соответствовать своему назначению. Пользоваться неисправными инструментами запрещается.

Смена шин, рессор выполняется только тогда, когда машина установлена специальные подставки (козелки).

При ТО, ремонте автомобилей с высокими кузовами, автобусов нужно применять лестницы-стремянки, приставные лестницы применять запрещается.

При разборке автомобиля на агрегаты, снимать, транспортировать и устанавливать двигатель, коробку передач, задний мост, кузов и раму следует при помощи подъемно-транспортных механизмов, оборудованных	приспособлениями, гарантирующих полную безопасность работ.

В гараже запрещается курить, находиться в нетрезвом состоянии, либо принимать алкогольные напитки, пользоваться открытым огнем.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении сообщить о пожаре ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

При техническом обслуживании и ремонте автомобиля в конце рабочей смены водитель обязан закончить установку деталей, узлов и обеспечить безопасность ведения дальнейших работ.

Убрать рабочее место, удалить пролитое масло или топливо при помощи песка или опилок, которые после употребления следует ссыпать в металлический ящик.

Доложить руководителю о выполнении работы.

Снять спецодежду, повесить в шкафчик, принять душ или вымыть руки.

При возвращении с линии в гараж водитель обязан поставить автомобиль на место стоянки и провести осмотр автомобиля при обнаружении неисправности, доложить механику автоколонны.

На выполнение других работ получить разрешение у администрации.

После всех работ снять спецовку, повесить в шкафчик, вымыть руки или принять душ.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.