| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области ____________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для слесаря-сантехника

ИОТ - 113. 14

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. При нахождении на территории выполнять следующие правила:

- не открывать двери электрошкафов, крышек магнитных пускателей, не прикасаться к клеммам, электропроводам, к арматуре общего освещения, не становиться на электрокабели, проложенные на территории;

- не включать и не останавливать (кроме аварийных и несчастных случаев) механизмы, машины, станки и агрегаты, работа на которых не поручена;

- не работать не лесопильном и деревообрабатывающем оборудовании без специального обучения и сдачи экзаменов;

- не пользоваться открытым огнем и не курить в не установленных местах;

- не отвлекать посторонними разговорами работающих, учащихся и товарищей.

1.2. В случае травматизма или недомогания немедленно прекратить работу, известить об этом руководителя подразделения и обратиться в медпункт.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы. Волосы должны быть убраны под головной убор.

2.2. Проверить состояние рабочего места (рабочее место содержится в чистоте и порядке, а выполняемая работа обеспечена всем необходимым: исправным инструментом и приспособлениями. Лишние детали, материалы, инструмент должны быть убраны).

2.3. Проверить состояние молотков и кувалд (молотки и кувалды должны иметь выпуклую поверхность бойка, не косую, не сбитую и без трещин). Ручки должны быть без отщепов, наколов, трещин и обязательно заклинены в молотке.

2.4. Проверить состояние напильников, шаберов, ножовок. Напильники, отвертки, шабера, ножовки и т.д. должны обязательно иметь деревянные ручки, хорошо насаженные, без трещин и гладкие. Зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны, обжимы не должны иметь трещин, заусенцев в виде разбитых шляпок. Бойки должны быть заправлены, гаечные ключи - соответствовать размерам гаек и болтов. Отвертки должны выбираться по ширине и толщине согласно размерам шлица, шурупа или винта.

2.5. Проверить состояние штепселей, розеток и шланговых проводов.

2.6. Разложить инструменты на верстаке в строгом порядке.

2.7. Проверить устойчивость верстака, надежно закрепить на нем тиски, губы тисков должны иметь насечку.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При работе с зубилом или крейцмейселем надевать защитные очки.

3.2. Не выбивать сломанный метчик зубилом или крейцмейселем.

3.3. Не сдувать с обрабатываемой детали опилки (можно засорить глаза).

3.4. Устанавливать деталь в тисках надежно, чтобы деталь не могла выскочить при обработке. При рубке направлять отлетающие куски материала на щит или в сторону от работающих.

3.5. При зажиме гаек, ключей не ударять по ключу молотком, не удлинять ключ трубой или другим ключом.

3.6. При использовании пневматических или электрических приборов убедиться в его исправности.

3.7. При работе с электродеталью надевать резиновые перчатки.

3.8. При работе с паяльником напряжением 127, 220 В проверять заземление.

3.9. Проверять электропровод и штепсель электроинструментов, они должны иметь исправную изоляцию.

3.10. При работе с пневмоинструментом надежно закреплять шланг к инструменту и к трубопроводу.

3.11. При работе на наждачных точилах убедиться в их исправности. Станок должен иметь: ограждение, экран, упор, исправное освещение и блокировку. Наждачный круг должен иметь вращение сверху вниз, не должен иметь трещин, выбоин, биения.

3.12. Не затачивать больших деталей, может разорваться круг.

3.13. При работе на сверлильном станке ознакомиться с инструкцией для работы на сверлильном станке.

3.14. При ремонте водопровода или канализации проверить водопроводную сеть, отключить ремонтируемые участки, вывесить на задвижках или вентилях знак "Не включать, ремонт".

3.15. При получении незнакомой работы получить дополнительный специальный инструктаж.

3.16. Запрещается:

- работать неисправным инструментом;

- производить заточку инструмента при неисправном круге;

- оставлять заточной станок работающим;

- оставлять включенным в сеть электроинструменты и другие потребители тока;

- доверять работу паяльной лампой, электроинструментом и на станке посторонним лицам;

- работать со шнуром и вилкой (штепселем), имеющими повреждение изоляции или несоответствующими нормами включения передвижных токоприемников.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

4.2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, выключить станок и сообщить руководителю подразделения.

4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить электроинструменты, заточной или сверлильный станок.

5.2. Привести в порядок станок, верстак.

5.3. Убрать все инструменты на место.

5.4. Доложить о выполненной работе и ее окончании непосредственному руководителю.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.