| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области ____________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для столяра-плотника-стекольщика

ИОТ-237.14

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по технике безопасности, пожарной безопасности и санитарии при проведении плотницких работ и работ по остеклению оконных рам.

1.2. Плотник-стекольщик должен быть обеспечен:  рабочим инструментом, костюмом вискозно-лавсановым  /1 шт. на год/, фартуком х/б /2 шт. на год/, рукавицами комбинированными /4 пары на 1 год/, напалечниками.

1.3. Плотник-стекольщик должен знать:

– настоящую инструкцию;

– правила пользования огнетушителем;

– местонахождение огнетушителей и пожарных ящиков;

– план эвакуации из помещения;

– действия при чрезвычайных ситуациях.

1.4. Опасные производственные факторы:

– травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;

– порезы;

– поражение электрическим током;

– возгорание материалов;

– травмы при падении.

1.5. Во время выполнения работ запрещается курение и употребление  алкогольных напитков.

1.6. Лица, нарушившие инструкцию, несут ответственность в административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушения и его последствий.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Получить задание от зам. директора по хозчасти или руководителя образовательного учреждения.

2.2. Проверить исправность инструмента и приспособлений.

2.3. Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположить в установленном месте в удобном и безопасном для пользования порядке.

2.4. Включить, при необходимости, местное освещение.

3.Требования безопасности во время работы

3.1. Постоянно следить за исправностью инструмента и приспособлений:

– молоток, топор, стамески, напильники должны быть надежно насажаны на прочные ручки из дерева твердых пород, гладко отструганы без надломов и трещин;

– боевые поверхности не должны быть сбиты;

– режущие плоскости стамесок должны быть достаточно острыми.

3.2. Хранить инструмент необходимо в шкафчиках или ящиках.

3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения рабочего места, не допускать загромождения отходами и мусором, не оставлять доски с гвоздями (гвозди должны удаляться).

3.4. Носить инструмента специальном ящике.

3.5. Работу производить при достаточном освещении. В затемненных помещениях производить работу запрещается.

3.6. Переноска стекол осуществляется в вертикальном положении. Переноска стекол голыми руками запрещена.

3.7. Запрещается пользоваться неисправными лестницами или приспособленными подставками.

3.8. Чистку фальцев старых оконных переплетов для застекления производить только стамеской.

3.9. Нарезка стекол на высоте не допускается.

3.10. Начиная со второго этажа и выше запрещается производить застекление окон с подоконника.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При замеченных неисправностях освещения, водоснабжения, отопительной системы немедленно предупреждать администрацию об этом.

4.2. При возникновении пожара:

– немедленно позвонить 01;

– поставить в известность администрацию образовательного учреждения;

– приступить к ликвидации очага пожара.

4.3. В случае поражения электрическим током:

– обесточить оборудование;

– пострадавшего освободить от действия тока любым из безопасных способов. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками;

– о случившемся немедленно доложить администрации школы;

– позвонить 03.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Собрать и вынести в отведенное место мусор и отходы.

5.3. Собрать и сложить инструмент.

5.4. Выключить местное освещение.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.