| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области ____________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при выполнении малярных и штукатурных работ

ИОТ-240.14

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К окрасочным и штукатурным работам допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие инструктаж по безопасным методам производства работ на рабочем месте.

1.2.Маляр обязан:

• выполнять только ту работу, которая поручена завхозом, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

• содержать рабочее место в чистоте и не допускать его загромождения;

• хранить обтирочный материал, чистый и загрязненный отдельно, загрязненные тряпки и ветошь убирать в отведенное место.

1.З.Маляру запрещается:

• работать на неисправном оборудовании и инструменте, при отсутствии или неисправном ограждении, при отсутствии вентиляции;

• проводить самостоятельно ремонт электрической части оборудования (смену ламп, предохранителей, подключение к электросети и т.п.), эту работу должен выполнять электромонтер;

• применять бензол в качестве растворителя;

• мыть руки и стирать спецодежду растворителями;

• курить на рабочем месте и подходить с открытым огнем к легковоспламеняющимся жидкостям и материалам;

• хранить продукты питания и применять пищу на рабочем месте;

• производство окрасочных работ без спецодежды и предохранительных приспособлений, предусмотренных нормами.

1.4.При выполнении отделочных работ (штукатурных, малярных, облицовочных)

штукатур-маляр может быть подвергнут воздействию следующих опасных и вредных

производственных факторов:

• Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более.

Действие фактора: получение травм в результате падения.

• Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

Действие фактора: возможность возникновения заболевания органов дыхания.

• Острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и конструкций.

Действие фактора: возможность получения травм различной степени тяжести.

• Недостаточная освещенность рабочей зоны.

Действие фактора: возможность заболевания органов зрения.

• Электрический ток.

Действие фактора: возможность получения электротравм различной степени тяжести от прикосновения к элементам оборудования и электропроводки, оказавшимся под напряжением.

1.5.Для защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов  штукатур-маляр должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

1.6.Для соблюдения правил личной гигиены пользоваться водой и мылом. Прием пищи на рабочих местах запрещается.

1,7.Во всех случаях аварии или несчастного случая необходимо сообщить  администрации школы.

1.8.Каждый рабочий, не соблюдающий требования настоящей инструкции, несет ответственность в порядке, установленным законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.Надеть спецодежду и предохранительные средства. Перед приготовлением лакокрасочных составов с вредными и огнеопасными веществами необходимо надеть респиратор со специальными патронами или фильтрами для улавливания паров или газов. На рабочем месте должны быть растворители, безвредные моющие средства и теплая вода для мытья.

Запрещается применять этиловый бензин в качестве растворителя, на который нет сертификата с указанием о характере вредных веществ.

2.2.При производстве внутренних малярных работ при помощи пневматических аппаратов, а также с применением нитрокрасок, надеть респираторы соответствующего типа, защитные очки.

2.3.При работе с пульвелизаторами и краскопультами проверить исправность шлангов краскопульта и пульвелизатора, проверить крепление шлангов. Не допускать перекручивания шлангов.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.Наружные окрасочные работы производить с лесов или люлек вышки, а внутренние окрасочные работы с подмостей или лестниц стремянок. Маляры, работающие друг над другом, не должны располагаться на одной вертикали или находиться в местах возможного падения предметов.

3.2.Электропроводка в помещениях, в которых производится окраска водными составами, на время окрасочных работ должна быть обесточена.

3.3.Запрещается применять свинцовые белила и краски для окраски внутренних помещений.

3.4.Окраска внутренних поверхностей закрытых емкостей должна производиться при обязательном проветривании переносными вентиляторами и при освещении переносными светильниками напряжением не выше 12 В во взрывоопасном исполнении.

3.5.Удаление разогретой или растворенной химическим способом старой окрасочной пленки следует производить штапелем на удлиненной рукоятке с применением респираторов.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.При получении травмы, внезапном заболевании работу прекратить, немедленно сообщить о случившемся завхозу школы.

4.2.При возникновении несчастного случая необходимо освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая меры безопасности, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся мастеру.

4.3.При возникновении пожара необходимо сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01 или 112 и администрации, а затем приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ.

5.1.Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления убрать в отведенное место. Проверить, не осталось ли на подмостях, лесах, стремянках материалов и инструмента.

5.2.Снять спецодежду, привести ее в порядок. Вымыть лицо и руки с мылом, по возможности принять душ.

5.3.Сообщить завхозу о недостатках, имевших место во время работы.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.