| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области _________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

Инструкция

по охране труда при  работе с применением переносных электроинструментов

ИОТ – 65. 14

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

К работе с применением переносных электроинструментов учащиеся не допускаются.

Опасные производственные факторы:

- травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;

- ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего инструмента;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.

При работе с применением переносных электроинструментов используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, а также индивидуальные средства защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

После окончания работы с применением переносных электроинструментов тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

Внешним осмотром проверить исправность переносного электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления).

Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и в надежности крепления режущего инструмента.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Включать электроинструмент только после крепления обрабатываемой детали на верстаке или другом рабочем месте.

Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления (зануления).

Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

Не оставлять электроинструмент без присмотра, включенным в сеть, ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающем его падение.

Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала деталями и механического воздействиям.

Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

Не переходить с одного участка работы на другой с не выключенным электроинструментом.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения от сети устранить неисправность.

В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего кабеля, отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом

администрации школы, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Отключить электроинструмент от сети и очистить его от пыли и грязи.

Привести в порядок рабочее место, стружку убрать щеткой, не сдувать ее ртом и не смахивать рукой.

Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.