| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области _________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

Инструкция

по охране труда при  эксплуатации электроустановок до 1000 В

ИОТ – 72. 14

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе на электроустановках до 1000 В допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный медосмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр не реже 1 раза в 2 года.

Лицо, ответственное за электрохозяйство учреждения, и персонал, обслуживающий электроустановки, должны ежегодно проходить проверку знаний по электробезопасности с присвоением соответственно IV и III квалификационной группы допуска эксплуатации электроустановок с регистрацией в журнале установленной формы.

Не электротехническому персоналу, работающему на электроустановках до 1000 В., прошедшему инструктаж и проверку знаний по электропотребности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;

- работать на высоте с использованием стремянок и лестниц.

Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.

Проверить наличие и целостность заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.

Снять напряжение с участка электрической цепи, подлежащего обслуживанию или ремонту, и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат: «Не включать - работают люди».

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Не привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электрооборудования.

Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

Перегоревшие плавкие вставки заменять только на калиброванные на номинальную

для данной сети нагрузку.

Работы с использованием стремянок и лестниц проводить двумя лицами.

Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах (классах)- не реже одного раза в три месяца, в учебных мастерских и спортивных залах- не реже двух раз в месяц.

Не разрешается работать на электроустановках в случае обнаружения оборванных проводов, неисправности заземления и т.п.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу и вызвать электромонтера.

При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола, не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать людей об опасности.

В случае загорания электропроводки немедленно отключить электроустановку, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего, сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.

Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.

Убрать на место средства индивидуальной зашиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.